PREGLED MINIMALNIH TEHNIČKIH ZAHTJEVA						PRIVITAK 1

| Mjera |  | Tehnički uvjet | Preporučena oprema i radovi kojima se postižu tehnički uvjeti |
| --- | --- | --- | --- |
| Poticanje obnove vanjske ovojnice |  |  |  |
| A.1. | Termoizolacija vanjskih zidova | - Minimalna debljina termoizolacijskog materijala EPS-a ili kamene mineralne vune 10 cm - Toplotna provodljivost maksimalno 0,039 W/mK za EPS i 0,035 W/mK za kamenu mineralnu vunu Ispunjavanjem specificiranih tehničkih uvjeta, zadovoljit će se minimalni uvjeti sa aspekta toplotnih karakteristika ovojnice na koju se implementiraju mjere energetske učinkovitosti (U koeficijent prolaza toplote zida: U≤0,35 W/m2K) | Prihvatljiva izvedba jednog od navedenih ili sličnih sistema: - građevinski i zanatski radovi prema predmjeru i predračunu radova vezani za energetsku obnovu kojima se postižu definirani tehnički uvjeti - ostali povezani radovi i oprema potrebni za postizanje definiranih tehničkih uvjeta odnosno potpuni završetak aktivnosti u skladu sa pravilima struke (montaža/demontaža gromobranskih instalacija u kontaktu s fasadom, montaža-demontaža vertikalnih oluka i drugo) |
| B.1. | Termoizolacija stropova prema tavanu | - Minimalna debljina termoizolacionog materijala kamene mineralne vune 15 cm - Toplotna provodljivost maksimalno 0,039 W/mK za EPS i 0,035 W/mK za kamenu mineralnu vunu Ispunjavanjem specificiranih tehničkih uvjeta, zadovoljit će se minimalni uvjeti sa aspekta toplotnih karakteristika ovojnice na koju se implementiraju mjere energetske učinkovitosti (U koeficijent prolaza toplote stropa: U≤0,25 W/m2K) | Prihvatljiva izvedba jednog od navedenih ili sličnih sustava: - oblaganje podgleda – komplet: slojevi poda od nosive konstrukcije do završne podne obloge – komplet - ostali povezani radovi i oprema potrebni za postizanje definiranih tehničkih uvjeta odnosno potpuni završetak aktivnosti u skladu sa pravilima struke (parna brana, paropropusna-vodonepropusna folija, zaštita toplotne izolacije od vjetra i drugo) |
| C.1. | Termoizolacija kosih krovova (grijano stambeno potkrovlje) | - Minimalna debljina termoizolacijskog materijala kamene mineralne vune ili EPS-a 20 cm - Toplotna provodljivost maksimalno 0,035 W/mK za kamenu mineralnu vunu i 0,039 W/mK za EPS Ispunjavanjem specificiranih tehničkih uvjeta, zadovoljit će se minimalni uvjeti sa aspekta toplotnih karakteristika ovojnice na koju se implementiraju mjere energetske učinkovitosti (U koeficijent prolaza toplote krova: U≤0,25 W/m2K) | Prihvatljiva izvedba jednog od navedenih ili sličnih sustava: - slojevi kosog krova – komplet: - ostali povezani radovi i oprema potrebni za postizanje definiranih tehničkih uvjeta odnosno potpuni završetak aktivnosti u skladu sa pravilima struke (parna brana, praropropusna-vodoneproposna folija i drugo) |
| D.1. | Zamjena vanjske stolarije/bravarije | Minimalne karakteristike okvira prozora i vrata, ostakljenja, te kutija za roletne: - Uf≤1,30 W/m2K (okvir prozora/vrata), - Ug≤1,10 W/m2K (ostakljenje) - U≤0,90 W/m2K (vanjske roletne) Ispunjavanjem specificiranih tehničkih uvjeta, zadovoljit će se minimalni uvjeti sa aspekta toplotnih karakteristika ovojnice na koju se implementiraju mjere energetske učinkovitosti (Uw≤1,40 W/m2K (prozori), Ud≤2,00 W/m2K (vrata), U≤0,90 W/m2K (vanjske roletne)) | Prihvatljiva izvedba jednog od navedenih ili sličnih sustava: - ugradnja nove vanjske stolarije/bravarije – komplet - ostali povezani radovi i oprema potrebni za postizanje definiranih tehničkih uvjeta odnosno potpuni završetak aktivnosti u skladu sa pravilima struke (špalete i drugo) |
| Poticanje OIE u sustavima grijanja, hlađenja i/ili pripreme potrošne tople vode |  |  |  |
| E.1. | Ugradnja peći i kotlova na pelet za grijanje prostora i/ili pripremu PTV | - Minimalno klase 5 prema BAS EN 303-5:2013: - Kotlovi koji se nalaze u zasebnim kotlovnicama - Toplovodni kotlovi – Dio 5: Toplovodni kotlovi za čvrsta goriva, ručno i automatski punjeni, nazivne toplotne snage do 500 kW - Peći koje se nalaze u prostorijama koje se griju moraju zadovoljavati zahtjeve i metode ispitivanja (kamini i peći za grijanje na pelet sa automatskim loženjem) prema BAS EN 14785:2009 - Grijalice za zagrijavanje prostora na čvrsto gorivo | - kotao na drvne pelete, spremnik drvnog peleta, sustav za dobavu peleta s pužnim vijkom, plamenik, sistem za odvod dimnih plinova, oprema za automatsku regulaciju, spremnici tople vode, izolovani razvod grijanja, pumpe, ventili unutar kotlovnice, pribor za postavljanje i ostala oprema za pravilan rad sustava - građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje temelja i sl.) |
| F.1. | Ugradnja toplotne pumpe zrak/zrak (split/multisplit sistem) za grijanje/hlađenje prostora | Minimalni zahtjevi za zamjenu ili ugradnju toplotne pumpe zrak/zrak (split/multisplit) za grijanje/hlađenje prostora prema EN 14825: - SCOP ≥ 4,0 (klasa energetske učinkovitosti grijanja ) - SEER ≥ 6,0 (klasa energetske učinkovitosti hlađenja) - GWP ≤ 2.150 ((Global Warming Potential) Potencijal globalnog zagrijavanja je mjera koja omogućava precizno poređenje utjecaja različitih plinova na životnu sredinu. GWP mjeri koliko energije će emisija 1 tone gasa apsorbirati u zadatom periodu, u odnosu na emisiju 1 tone ugljen-dioksida (CO2)). | - zamjena ili ugradnja toplotne pumpe zrak/zrak - ostali građevinski, zanatski i instalaterski radovi i oprema prema projektu i predmjeru i predračunu kojima se postižu definirani tehnički uvjeti te povezani radovi i oprema potrebni za postizanje definiranih tehničkih uvjeta odnosno potpuni završetak (prodori, kablovi, cijevni razvod za radni medij, radni medij, nosači, izolacija cijevi i sl.) - napomena: troškovi novog priključka ili za povećanje zakupljene snage postojećeg priključka na elektrodistributivnu mrežu snosi u potpunom iznosu aplikant (taj dio troška neće biti subvencioniran) - provjera minimalnih performansi za pojedine proizvođače i tipove toplotnih pumpi se može provjeriti na web stranici: https://www.eurovent-certification.com ili uz dostavljanje validnih certifikata od EU priznatih certificirajućih tijela kao npr. TUV i slično |
| F.2. | Ugradnja toplotne pumpe zrak-voda, voda-voda, zemlja-voda za grijanje/hlađenje prostora i/ili pripremu tople vode (PTV) (GWP≤ 1500) | Minimalni zahtjevi za iznos sezonske energetske učinkovitosti toplotne pumpe za grijanje prostora u prosječnim klimatskim uvjetima prema EN 14825 izraženi kao SCOP (kW/kW) ili ηs,h (%) u skladu sa Uredbom Komisije (EU) 813/2013: temperatura polaza SCOP ηs,h vode od 35 °C (kW/kW) (%) zemlja - voda ≥ 4,1 ≥ 156 voda - voda ≥ 4,3 ≥ 164 zrak - voda ≥ 3,5 ≥ 137 temperatura polaza SCOP ηs,h vode od 55 °C (kW/kW) (%) zemlja - voda ≥ 3,5 ≥ 132 voda - voda ≥ 3,7 ≥ 140 zrak - voda ≥ 3,1 ≥ 121 Minimalni zahtjevi za iznos sezonske energetske učinkovitosti toplotne pumpe za komforno hlađenje prostora u prosječnim klimatskim uvjetima prema EN 14825, izraženi kao SEER (kW/kW): Temperature prolaza SEER ηs,c vode od 7 °C (kW/kW) (%) zemlja - voda ≥ 4,5 ≥ 177 voda - voda ≥ 5,0 ≥ 197 zrak - voda ≥ 4,0 ≥ 157 | - zamjena ili ugradnja toplotne pumpe zrak-voda, voda-voda, zemlja-voda - kolektorsko polje ili geosonde, solarni kolektorski sustav, akumulacijski spremnici, spremnici tople vode, izolirani razvod grijanja/hlađenja, oprema za automatsku regulaciju, pribor za postavljanje - ostali građevinski, zanatski i instalaterski radovi i oprema prema projektu i predmjeru I predračunu kojima se postižu definirani tehnički uvjeti te povezani radovi i oprema potrebni za postizanje definiranih tehničkih uvjeta odnosno potpuni završetak (prodori, kablovi, cijevni razvod za radni medij, radni medij, nosači, izolacija cijevi i sl.) - napomena: troškovi novog priključka ili za povećanje zakupljene snage postojećeg priključka na elektrodistributivnu mrežu snosi u potpunom iznosu aplikant (taj dio troška neće biti subvencioniran) - provjera minimalnih performansi za pojedine proizvođače i tipove toplotnih pumpi se može provjeriti na web stranici: https://www.eurovent-certification.com |

NAPOMENA: Ukoliko je za potrebe realizacije neke od mjera potrebno izraditi Glavni projekt, vlasnik objekta je dužan osigurati njegovu izradu kao i stručni nadzor nad radovima u skladu s Glavnim projektom. Troškove izrade Glavnog projekta i stručnog nadzora snosi aplikant, tj. taj se trošak ne subvencionira od strane Odjela.